«СВІТЛОДІОДНИЙ КУБ» – МАТЕМАТИКА БЕЗ ЦИФР

Шевчук Дмитро Аркадійович, Славутський обласний спеціалізований ліцей-інтернат поглибленої підготовки учнів в галузі науки

Науковий керівник:Коваль Віктор Людвигович

Педагогічний керівник:

Зір –  основний з органів відчуття людини. Він дає понад 90% інформації, що сприймає людина про навколишній світ. Як засвідчили численні дослідження, на свідомість людини діють такі психофізіологічні фактори світлового походження: мерехтіння яскравих і колірних плям на екрані, часта зміна зображень тощо.

Відомо, що на людину сильно впливає просторовий спектр зображення, яке нею спостерігається (усяке зображення можна скласти із сукупності горизонтальних і вертикальних «решіток», побудованих з «паличок» різної товщини, сукупність яких і являє собою просторовий спектр). Зображення, що формують різні спектри просторових частот, можуть створювати певні психологічні ефекти, зокрема підвищувати настрій, імунітет, сприяє кращому засвоєнню інформації навіть незалежно від змісту зображення.

Пристроєм, який можна використати для візуалізації різних об’єктів (букв, чисел, предметів) з метою покращення результатів у навчанні, особливо для дітей, які мають труднощі у вивченні математики, та з певними інтелектуальними порушеннями, може слугувати «Світлодіодний куб», з відповідною програмою роботи.

Об’єкт дослідження:  Візуалізація просторових об’єктів.

Предмет дослідження: Візуалізація об’єктів за допомогою «Світлодіодного куба».

Мета роботи: Створення діючої моделі «Світлодіодного куба» з відповідною програмою роботи, для допомоги дітям у вивченні математики та мов.

Куб складається з 512 світлодіодів,  друкованої плати, резисторів, конденсаторів, мікроконтролера STC (Модель:12C5A60S2),   хвилеутворювача, програматора (PL2303) USB-TTL адаптер),  мікросхема Toshiba (ULN2803APG),  та блоку живлення.

Для того щоб програмувати мікроконтролер використовувався програматор (USB-to-TTL). Його роль полягає у тому, щоб підключити куб до комп’ютера, або іншого цифрового приладу, і записувати нові світлові ефекти. Для роботи «Світлодіодного куба» використано модель програмотора PL2303, так як вона є доволі дешевою, і зручною у використанні.

Куб був спаяним власноруч.  Деталі купувалися у інтернеті з іноземних сайтів.

На апаратно-програмній платформі STC(Модель:12C5A60S2), ефекти для куба легко проектувати, потрібно лише підключити куб до живлення, та відкрити потрібну нам анімацію, або ж створити свою за лічені хвилини. Для складання нових  світлових ефектів використовується програма dotmatrix, яка являється дуже легкою у використанні. Це дає можливість створення відповідного каталогу об’єктів (фігур, букв, чисел тощо), які можна використовувати для ефективнішого навчання дітей, які мають проблеми у інтелектуальному розвитку.

Отримані результати та висновки:

1) Електрична частина, не представляє складності в реалізації;

2)Спаювання кубу доволі таке не з легких занять, але при достатніх навичках, це не викликатиме ніяких проблем;

3) Зв’язок з мікроконтролером здійснюється через COM-порт. Тобто LED куб має пряме підключення до комп’ютера. Так що з встановленням драйверів та загальним підключенням проблем не буде.

Як результат був створений невеличкий каталог в якому були створені перші світлові ефекти (була створена «стріла», яка рухається по поверхні куба , «хвиля» яка рухається від однієї осі до іншої, та «вікно», рухаючись по колу навколо власної осі (відносно власного центру)).

Завдання на перспективу:

-	скласти програму для допомоги дітям, які мають проблеми у навчанні;

-	узгодити коректну роботу «Світлодіодного куба» через додатки мобільних приладів.