Методика створення системи для отримання нафтопродуктів шляхом піролізу вторинної сировини.

Петрина Володимир Максимович, Криворізький навчально-виховний комплекс №129 «Гімназія – ліцей академічного спрямування»

Мета: Розробити метотику створення системи для отримання нафтопродуктів шляхом піролізу вторинної сировини.

Завдання:

вивчити принцип роботи ректифікаційної колони;

розробити методику створення системи для отримання нафтопродуктів шляхом піролізу вторинної сировини;

створити прототип установки для проведення експерименту та певних розрахунків.

провести розрахунки для створення системи розділення синтетичної нафти на фракції.

на основі отриманих даних побудувати систему для утилізації полімерів, перевірити її роботу.

Як відомо, полімери – це сполуки, молекули яких складаються з великого числа повторюваних однакових або різних за будовою атомних угруповань, з'єднаних між собою хімічними зв'язками в довгі ланцюги. Не новим для утилізації є метод піролізу – хімічної реакція, під час якої органічні сполуки розпадаються.

Таким чином за допомогю високої температури та відсутності кисню можна розщепити вуглець-вуглецеві зв'язки, тим самим зруйнувати довгі ланцюги полімерів для подальшого їх групування. Зазвичай результатом подібної утилізації є лише одне паливо, що за змістом нагадує нафту. Для формування різних фракцій було покладено принцип роботи ректифікаційної колони.

В процесі роботи було створено прототип системи, який дав можливість провести певні розрахунки, скласти методику для створення кінцевої установки.

Система для переробки сміття в нафтопродукти складається:

1. герметичний резервуар для завантаження сміття;

2. подрібнені полімери;

3. блок охолодження № 1 (дизельне пальне);

4. резервуар для накопичення дизельного палива;

5. блок охолодженяня № 2 (керасин);

6. резервуар для накописення керасину;

7. блок охородження № 3 (бензин);

8. резервуар для накопичення бензину;

9. резервуар для виводу газу для зменшення його шкідливості (SO2);

10. система охолодження (холодильник).

11. газовий пальник.

Отримання нафтопродуктів із сміття за допомогою піролізу:

До резервуару (1), який герметично закривається та витримує високу температуру і тиск, завантажуємо на ≈ 2/3 від об»ему сировину (це можуть бути: ПЕТ пляшки, гума (!обережно SO2), поліетеленові пакети…);

Відкриваємо і підпалюємо газ (11), починаємо нагрівати ємність (1) до t≈ 350 °C;

Підключаємо холодильник (10);

Спостерігаємо утворення газу. Він горить, отже, може слугувати додатковим джерелом тепла (відводимо газ для нагрівання резервуара (1));

Гази з блоку (1) потрапляють до холодильника. Після проходження чарез окремі спіралі охолодження (3) , (5) , (7) до резервуарів (4) , (6) , (8) конденсують дизельне пальне, керасин та бензин.

Через певний час (≈ 1 година) реагенти (полімери) вичерпаються і установка зупиняється.

Охолоджуємо систему.

Перевіряємо утворені речовини – горіння зразків рідин із ємностей (4), (6), (8).

В результаті проведеної роботи:

1) Розроблено методику створення системи для отримання нафтопродуктів шляхом піролізу вторинної сировини.

2) Створено установку СУП-1, за допомогою якої можна утилізувати різні види полімерів (ПЕТ пляшки, гума, поліетеленові пакети…) у цінні нафтопродукти, а саме дизельне пальне, керосин, бензин.

3)	Використовуючи дану усановку утилізовано сміття, що було зібране на території ліцею та біля будинку.

4)	 Використовуючи дану методику можна створити промисловий варіант, який дасть можливість утилізувати полімери у великій кількості та отримувати відповідно нафтопродукти, які можуть бути використані в якості пального.

Наш винахід спрямований не лише на утилізацію сміття, а й на отримання максимальної користі – перетворення звичайного пакету зі смітнику на цінне паливо.