«ЗБИРАЧ ТУМАНУ» - ПРИСТРІЙ ПЕРЕТВОРЕННЯ ВОДЯНОЇ ПАРИ В РІДИНУ

Пізнюр Юлія Олександрівна, Славутський обласний спеціалізований ліцей-інтернат поглибленої підготовки учнів в галузі науки

Проблемами світового масштабу є нестача питної води та тривалі посухи, які в певній мірі почали проявлятися і в нашій місцевості. Але у повітрі є завжди волога, якої під ранок стає більше, наприклад випадання роси, туману.

Прісну воду можна одержувати з повітря, переводячи водяну пару в рідкий стан, застосовуючи для цього відповідні установки. При використанні таких пристроїв не потрібно буде брати воду з водопроводів, річок, інших водойм чи колодязів, особливо це актуально для жителів тих місцевостях де є дефіцит питної води. Крім того їх можна використовувати в приміщеннях де необхідно знизити досить велику вологість повітря.

В основі роботи пристрою «Збирач туману» лежить явище конденсації, тобто коли речовина переходить з газоподібного стану в рідкий. Принцип роботи пристрою ґрунтується на доведені водяної пари до точки роси. При цьому водяна пара конденсується на металевих предметах (радіаторах), що мають температуру точки роси або ще нижчу і зі збільшенням кількості сконденсованої води на цих частинах пристрою, вона скапує у відповідний резервуар.

Для охолодження радіаторів до потрібних температур можна використати елементи Пельтьє – термоелектричні перетворювачі, принцип дії яких базується на ефекті Пельтьє — виникненні різниці температур при протіканні електричного струму. При цьому одна сторона модуля нагрівається, а інша – охолоджується. Якщо одна сторона модуля охолоджується до температури точки роси чи нижче, то на ній утворюється конденсат з повітря.

Об’єкт дослідження: методи та пристрої конденсації водяної пари.

Предмет дослідження: створення пристрою для перетворення водяної пари у рідину з використанням елементів Пельтьє та вихрової труби.

Мета роботи:

-	Дослідити роботу елементів Пельтьє;

-	Визначити умови, при яких досягається температура конденсування водяної пари на комбінованому радіаторі під час роботи елементів;

-	Дослідити вплив ефекту Ранка (вихровий ефект) на пониження температури повітряного потоку;

-	Виготовити пристрій та дослідити режими його роботи.

Виготовлений пристрій складається з охолоджувальної системи, яка працює за допомогою елементів Пельтьє, комбінованих радіаторів, вентилятора (вентилятора з ефектом Ранка); каністри; системи керування та живлення.

Працює такий пристрій просто: вентилятор нагнітає вологе повітря всередину установки, де воно потрапляє під дію комбінованого радіатора. Температура радіатора завжди нижче точки роси, тобто його температура така, при якій водяна пара починає конденсуватися і на його поверхні утворюються крапельки, які в міру збільшення у розмірах стікають в спеціальну ємність. Після цього охолоджене повітря виводиться через спеціальні отвори і обдуває теплі радіатори, які охолоджують нагріту сторону елементів Пельтьє, збільшуючи при цьому різницю температур між сторонами елемента.

Для нагнітання повітря в установку можна використати звичайний вентилятор, а також вентилятор з ефектом Ранка.

Отримані результати та висновки:

Дослідження ефекту Ранка проводилося за температури повітря 24,3 С. При цьому повітряний потік що виходив з вихрової труби назовні мав температуру 24,5 C, а той що направлявся на охолоджувач мав температуру 24,1 C. Зміни температури були незначні, через те що тиск повітряного потоку створюваного вентилятором був лише 800Па (0,008 атмосфер). Для помітної різниці температур у повітряних потоках оптимальний тиск повітря, що подавався на вихрову трубу, мав би становити від 0,05МПа до 1МПа (0,5 – 10 атмосфер), згідно теоретичних відомостей. Тому вихрова труба, за недостатньої швидкості повітряного потоку, помітної переваги над звичайним вентилятором не дає.

Під час досліджень у ванній кімнаті, де відносна вологість сягала 99% і температура 24,5 C, протягом 2,5 год «Збирач туману» знизив вологість до 80%. При цьому сконденсувалося близько 50г води.

Виготовлений пристрій має загальну масу приблизно 4кг.

Потужність пристрою, під час роботи, становила від 50 до 60Вт, залежно від режимів роботи.

Пристрій стане досить затребуваним для людей, які проживають у посушливих регіонах та тих, які не мають доступу до джерел чистої питної води. Також він стане корисним для покращення комфортних умов проживання, якщо потрібно знизити досить велику відносну вологість повітря у житловій кімнаті чи у інших приміщеннях.