ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ДЛЯ БЕЗПЕЧНОГО ВИЇЗДУ АВТОТРАНСПОРТУ

Лялька Ярина Богданівна, Львівський технологічний ліцей

Науковий керівник:Драпака Володимир Олексійович

Педагогічний керівник:Колдун Віктор Петрович

Безпека на автошляхах стає чи не головною проблемою цивілізації. Спроба

замінити водіїв роботами, скоріше всього, викликана не стільки турботою

про самих водіїв, скільки турботою про потенційних жертв

недисциплінованих водіїв. Та навіть дисципліновані водії часто попадають у

дуже скрутне становище. Наприклад, у старих містах, спроектованих, ще в

епоху кінних екіпажів. Особливо це проявляється при виїзді автомобіля з

брами будинку.

Згідно з правилами дорожнього руху, «перед початком руху,

перестроюванням та будь-якою зміною напрямку руху водій повинен

переконатися, що це буде безпечним і не створить перешкод або небезпеки

іншим учасникам руху». Але при виїзді з брами старого будинку водій

фізично не може бачити, що відбувається на дорозі. Тому він вимушений

спочатку виїхати хоча б частково, щоб просто роздивитися обстановку на

дорозі. При тому він перекриває рух по тротуару і можливо, що передня

частина його автомобіля вже заважає руху інших транспортних засобів.

Особливо, коли це вантажний автомобіль. І це ще не виїзд на дорогу, а лише

підготовка до виїзду.

Раніше існував спеціальний світловий інформатор «Бережись автомобіля»,

котрий вмикався черговим диспетчером і інформував пішоходів та водіїв про

потенційну небезпеку. Згодом такі інформатори зникли, а поновити їх в

старому форматі не є реальним, через великі витрати на утримання

диспетчера, котрий буде їх вмикати. Тим не менше такий досвід був

позитивним, тому завданням проекту стало створення подібного інформатора

з електронним керуванням.

При виїзді з глухої брами автомобіль створює аварійну ситуацію для

наступних категорій учасників дорожнього руху

1) Пішоходи на тротуарі зліва

2) Пішоходи на тротуарі справа

3) Автомобілі на дорозі зліва

3) Автомобілі на дорозі справа

Тому для початку, як мінімальне рішення проблеми, пропонується обладнати

браму датчиком руху, а дорогу і тротуар світлофорами з мигаючим жовтим

світлом для водіїв та мигаючим червоним світлом для пішоходів. Тоді при

виїзді автомобіля з брами водії і пішоходи отримають попередження про

імовірну небезпеку. По суті це буде аналог колишнього інформатора

«Бережись автомобіля».

Надалі пропонується створити зворотний інформатор, коли датчики руху на

дорозі та на тротуарах, інформуватимуть через відповідні мигаючі

індикатори про наближення до виїзду пішохода, чи автомобіля. При чому

кожен напрямок матиме свій власний інформатор.

Для моделювання системи інформаторів був виготовлений діючий макет, на

якому відпрацьовувалися імовірні ситуації на дорозі.

Надалі всі данні з датчиків руху, чи навіть відеокамер спостереження будуть

заведені у єдиний комп&#39;ютер, котрий почне прогнозувати ситуацію і не

тільки інформуватиме учасників дорожнього руху, а й керуватиме рухом

через систему світлофорів, чим забезпечить ще більшу безпеку руху.